Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

имени Л. Н. Толстого

Исследовательский проект по физике

Тема: «Изучение тепловых свойств термоса»

Автор: Трунтаева Екатерина Алексеевна

Научный руководитель: Трунтаева Светлана Юрьевна

Место выполнения работы: МБОУ СОШ им. Л. Н. Толстого п. Лев Толстой

2015 год

Содержание

- Введение …………………………………………….        3

- История создания …………………………………..         4

- Устройство и виды термосов  ……………………..         5

- Практическая часть:

Изучение и сравнение характеристик

заводских термосов………………………………...         7

- Заключение………………………………………….         11

- Список  литературы ………………………………..         12

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Термос — одно из величайших изобретений человечества. Это изобретение смело можно сопоставить с такими изобретениями, как колесо, радио, телефон, телевизор, самолёт, автомобиль, и другими. В современном обществе принято вести здоровый образ жизни, и в этом термос — хороший помощник.

На сегодняшний день существует масса фирм производителей термосов и в продаже можно найти целый ряд изделий, различающихся по способности сохранять тепло, емкости, дизайну, цене. И поэтому цена современного термоса колеблется.

Это и определило проблему нашего исследования:

Какой термос стоит покупать? Как не ошибиться в выборе? На что стоит обращать внимание при покупке?

Таким образом, цель нашей работы: исследовать имеющиеся термосы на способность сохранять тепло и их свойства, обеспечивающие удобство и практичность для использования в повседневной жизни.

задачи:

- Изучить историю создания термоса,

- рассмотреть устройство термоса,

- исследовать разнообразие термосов на современном потребительском рынке,

- из имеющихся термосов выбрать тот, который лучше других сохраняет тепло,

- выяснить зависит ли скорость остывания жидкости от объема термоса,

- выяснить какая колба лучше сохраняет тепло – стеклянная или металлическая,

- представить рекомендации для покупателей термосов.

Гипотеза: физические свойства термоса зависят от материала из которого он изготовлен.

Методы исследования:

- поиск информации

- систематизация сведений

- сравнение

История создания

Вопросом сохранения постоянной температуры содержимого озаботились ученые в конце XIX века - это нужно было для хранения сжатых газов. Сжать газ не было проблемой, но сохранить его в таком виде хоть какое-то время было проблематично.

Известный шотландский химик XIX века Джеймс Дьюар совершил целый ряд открытий в области физики и химии, но, пожалуй, в народе он запомнился, благодаря своему бытовому изобретению.

В 1892 году он разработал изолирующую колбу, которая известна в науке под названием сосуд Дьюара. Конечно, колба была изобретена для хранения химикатов, но именно она стала моделью современного термоса.

Это устройство было названо «сосуд Дьюара», и оно до сих пор используется в химических лабораториях всего мира.

В 1903 году  Рейнгольд Бургер усовершенствовал сосуд Дьюара, изобретённый в 1892 году шотландским физиком и химиком Джеймсом Дьюаром. Для удобного использования этого сосуда в быту он добавил к нему металлический корпус, пробку и крышку-стаканчик. Также, им была разработана система поддержки

Сосуд Дьюара

Сосуд Дьюара

внутренней стенки колбы, так как она держалась только в одном месте у горловины сосуда и из-за этого легко ломалась при активном использовании. В 1904 году впервые

в хозяйственных целях была выпущена первая партия термосов. Устройство настолько было совершенно и просто в применении, что не изменилось практически и по сей день.

Термос стали широко использовать в научных экспедициях многие    исследователи. Он стал бортовой принадлежностью самолётов. С термосом было удобно летать даже на воздушном шаре. Простые люди также стали широко использовать термос в своей жизни.

В наше время термос – доступный, удобный и полезный предмет, который имеется в каждом доме.

Устройство и виды термосов

Термос – от  греческого thermos тёплый, горячий.  Термос – это сосуд с двойными стенками, между которыми даже нет воздуха. Лучший тепловой изолятор – это пустота, поэтому из колбы с двойными стенками откачивают воздух, создавая так называемый вакуум. Молекулы  горячего чая быстро движутся, но толкать им некого.  Они толкают только друг друга, и всё тепло остаётся в  чае. Сохранить это тепло на долгое время помогают и  стенки сосуда, в который наливают чай. Они сделаны с  зеркальным покрытием, способным отражать тепловые  лучи и возвращать их вместе   теплом обратно в чай. За  счёт этого и достигаются минимальные потери тепла.  Так как теплообмен между стенками термоса и окружающим воздухом минимален, то в нём хорошо сохраняются не только горячие, но и холодные  жидкости.

По назначению различают бытовые термоса и термоса для общественного питания различной емкости. Их используют для хранения и перевозки продуктов. Существуют вагоны-термоса, термосы для бутылочек с детским питанием, термолотки, термосы для экстремального туризма со специальным клапаном, позволяющим пить буквально на ходу, большой термос с несколькими секциями, в котором можно сохранять горячим и первое и второе блюдо.

Принцип устройства термоса для сохранения тепла используют и в теплицах для роста растений. В теплицах делают стенки из двух щитов прозрачного пластика. Каждый вечер между ними закачивают водную пену, которая обеспечивает хорошую теплоизоляцию в ночное время. Утром под воздействием солнечного тепла оседает и превращается в жидкость, стекающую в коллектор, так открывается доступ света. А вечером весь процесс повторяется заново.

Устройство термоса, предназначенного для хранения жидкостей, показано на рис. Он состоит из стеклянного сосуда 4 с двойными стенками. Внутренняя поверхность этих стенок покрыта блестящим металлическим слоем, а из пространства между стенками выкачан воздух. Чтобы защитить стеклянный корпус термоса от повреждений, его помещают в картонный или металлический футляр 3. сосуд закупоривают пробкой 2, а сверху футляра навинчивают колпачок 1.

Термос устроен таким образом, что теплообмен его содержимого с окружающей средой сведен до минимума. Отсутствие воздуха между его стенками препятствует теплопроводности, а блестящий слой на внутренней поверхности термоса препятствует передаче энергии излучением. За счет этого и достигаются минимальные потери тепла.

Современный термос в разрезе

Изучение и сравнение характеристик заводских термосов.

Для ответа на вопрос: какая колба лучше сохраняет тепло – стеклянная или металлическая? зависит ли скорость остывания жидкости от объема термоса?

мы воспользуемся: термосами с металлической колбой объёмом 1л и 2л и термосами со стеклянной колбой таким же объёмом, кроме того нам понадобятся термометр с пределом измерения до 150°С, часы, вода при температуре 100°С.

Наш эксперимент будем проводить при комнатной температуре 20°С. На протяжении 6 часов с интервалом в 1 час будем производить измерения температуры воды в термосах.

В результате нашего эксперимента мы получили:

| Вид | 0 | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метал. 1л | 100°С | 96°С | 93°С | 91°С | 89°С | 87°С | 85°С |
| Метал. 2л | 100°С | 98°С | 95°С | 93°С | 90°С | 88°С | 87°С |
| Стекл. 1л | 100°С | 97°С | 95°С | 93°С | 91°С | 90°С | 89°С |
| Стекл. 2л | 100°С | 98°С | 96°С | 94°С | 92°С | 91°С | 90°С |

Представим результаты наших экспериментов в виде графиков зависимостей температуры воды в термосах от времени.

График  изменения температуры воды в металлических термосах разного объема с течением времени

Вывод: металлический термос большего объема дольше сохраняет тепло.

График  изменения температуры воды в стеклянных термосах разного объема с течением времени

Вывод: стеклянный термос большего объема дольше сохраняет тепло.

График  изменения температуры воды с течением времени в термосах изготовленных из разного материала объёмом 1л

Вывод: температура воды в стеклянном термосе выше, чем в металлическом.

График  изменения температуры воды с течением времени в термосах изготовленных из разного материала объёмом 2л

Вывод: температура воды в стеклянном термосе выше, чем в металлическом.

Анализ результатов эксперимента:

Все исследованные термоса показали очень высокий результат: в течение 6 часов все термоса сохраняют температуру воды более 85°С.

Можем сделать вывод: термоса со стеклянной колбой лучше сохраняют тепло и, кроме того, чем больше объем термоса, тем лучше он сохраняет тепло.

Наша гипотеза о том, что физические свойства термоса зависят от материала, из которого он изготовлен - подтвердилась.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе нашего исследования мы достигли целей нашей работы: исследовали имеющиеся термосы на способность сохранять тепло и их свойства, обеспечивающие удобство и практичность для использования в повседневной жизни.

Все исследованные термоса показали очень высокий результат: в течение 6 часов все термоса сохраняют температуру воды более 85°С.

Наше исследование показало, что термоса со стеклянной колбой лучше сохраняют тепло и, кроме того, чем больше объем термоса, тем дольше сохраняется температура воды в нем.

Наша гипотеза о том, что физические свойства термоса зависят от материала, из которого он изготовлен - подтвердилась.

В заключении хочется дать следующие рекомендации при выборе термоса в магазине:

    - Термосы со стальной колбой хуже удерживают тепло, чем термосы со стеклянной колбой.

    - Чем больше объем термоса, тем лучше он сохраняет температуру.

    - Наиболее практичными является металлические термосы.

    - При покупке термоса необходимо: узнать название производителя, его адрес и найти отметку о времени активной работы термоса на корпусе или в паспорте; лучше отдать предпочтение металлической колбе, колба в термосе должна быть тщательно закреплена и не должна иметь резкого запаха; корпус термоса не должен нагреваться.

Список литературы

      - История создания термоса. [Электронный ресурс] URL:  http://braun-mall.ru/entry/Istoriya-sozdaniya-termosa.html

      - Н. Никоновой - Сто тысяч Как? И  Почему? ООО «Издательство АСТ» 2002г.

      - 2.Всемирная детская энциклопедия «Я познаю мир», агентство «Роспечать»,2003 год.

      - http:// ru.wikipedia

      - http://nezna.li

      - www.edu.yar.ru

      - www.termostorg.ru

История создания термоса. [Электронный ресурс] URL:  http://braun-mall.ru/entry/Istoriya-sozdaniya-termosa.html (Дата обращения 28.03.2015)